REPORT

| Embedded System

| Mailbox and Message Queue

| 컴퓨터정보공학과

| 12141540 박영창

내용

- 4주차 실습 강의 시간에는 Mailbox, Message Queue에 관해 배웠습니다.

- Mailbox와 Message Queue는 여러 개의 task를 서로 연동시켜 동작시키는 동기화(synchronization) 중 각 task에서 발생하거나 필요로 하는 값을 전달하는 내부통신(Intertask communication)을 위해 사용하는 개념들이다.

- Mail Box

  - 이름 그대로 우체통 같은 역할을 하며 각 task가 정보를 주고 받을 때, mailbox에 정보를 넣고, mailbox로부터 정보를 받아온다.

  - 선언

    - OS_EVENT * Mbox_name[TASKS]

- <설명>

- OS_EVENT * 형으로 필요한 Task 개수만큼 선언

- <인자>

- Mbox_name : 사용할 mailbox 이름

- TASKS : 필요한 task 개수

  - 초기화

    - OS_EVENT * OSMboxCreate(void *msg)

- <설명>

- Mailbox를 만든다/초기화한다

- <인자>

- msg : Mailbox의 초기값

  - Wait

    - Void* OSMboxPend(OS_EVENT * ptr, INT16U timeout, INT8U *err)

- <설명>

- Mailbox ptr로부터 정보를 받는다

- <인자>

- ptr : OSMboxCreate()에 의해 만들어진 Mailbox 정보

- timeout : 대기시간

- err : 에러 코드

  - Signal

    - INT8U OSMboxPost(OS_EVENT * ptr, void * msg)

- <설명>

- Mailbox ptr에 msg를 전달한다

- <인자>

- ptr : OSMboxCreate()에 의해 만들어진 Mailbox 정보

- msg : 전달하려는 정보

- Message Queue

  - Mail box와 마찬가지로 각 task가 정보를 주고 받을 때, message queue에 정보를 넣고 message queue로부터 정보를 받아온다.

  - 선언

    - OS_EVENT * MsgQueue_name

- Void *MsgQueue_name_table[TASKS]

- <설명>

- OS_EVENT * 형으로 배열이 아닌 변수로 선언 후 Task 개수만큼 Table을 선언

- <인자>

- MsgQueue_name : message queue 이름

- MsgQueue_name_table : queue 크기 지정을 위한 table

- TASKS : task 개수

  - 초기화

    - OS_EVENT * OSQCreate(void *start, INT16U size)

- <설명>

- Message queue를 만든다

- <인자>

- start : 데이터를 저장할 공간의 시작주소

- size : 저장할 수 있는 데이터의 개수

  - Wait

    - Void* OSQPend(OS_EVENT * ptr, INT16U timeout, INT8U * err)

- <설명>

- Queue ptr로부터 정보를 받아온다

- <인자>

- ptr : OSQCreate()에 의해 만들어진 queue 정보

- timeout : 대기시간

- err : 에러 코드

  - Signal

    - INT8U OSQPost(OS_EVENT * ptr, void * msg)

- <설명>

- Queue ptr에 msg를 전달한다

- <인자>

- ptr : OSQCreate()에 의해 만들어진 queue 정보

- msg : 전달하려는 정보

- 차이점

  - Mailbox는 한 번에 하나의 데이터 밖에 저장되지 않아 연속적으로 같은 Mailbox에 여러 task에서 signal을 보내면 mailbox의 용량이 넘쳐 에러가 발생할 수 있다. 반면에 Message Queue는 Mailbox와 동작 방식은 동일하지만 용량이 더 크다. 그래도 Queue 생성 시 용량을 지정하기 때문에 무한대로 저장할 수 있는 것은 아니다.

과제 목표

- 5개의 태스크 생성 ( 1 : decision , 4 : random )

- 4 개의 Random task에서 0에서 63까지 임의의 숫자를 1개씩 생성한다

- 4 개의 Random task는 Mailbox/Message Queue를 이용해 생성된 숫자를 Decision task로 보낸다.

- Decision Task는 4 개의 task로부터 4 개의 숫자를 받아 가장 작은 숫자를 보낸 task에게 ‘W’라는 문자를 보내고, 나머지 task들에게는 ‘L’이라는 문자를 보낸다. ( 숫자가 같을 경우는 높은 우선순위 task에게 보낸다. )

- ‘W’를 받은 task는 우선순위에 맞는 색깔로 화면을 칠한다

- 1 – Red	2 – Blue	3 – Green	4 – Brown

- 모든 task들은 4초간 쉬고 난 후에 위 과정을 반복한다.

문제 해결

- 변수

- Mail Box 선언

  - OS_EVENT *Mbox_RandomNumbers[RANDOM_TASKS]

생성된 난수를 보내고 받는 mailbox

  - OS_EVENT *Mbox_Result[RANDOM_TASKS]

결과값을 통해 결정된 ‘W’, ‘L’을 보내고 받는 mailbox

- Message Queue 선언

  - OS_EVENT *MsgQueue_RandomNumbers

생성된 난수를 보내고 받는 queue

  - OS_EVENT *MsgQueue_Result

결과값을 통해 결정된 ‘W’, ‘L’을 보내고 받는 queue

  - void *MsgQueue_RandomNumbers_Table[MSG_QUEUE_SIZE]

  - void *MsgQueue_Result_Table[MSG_QUEUE_SIZE]

queue size 지정

- 상수 define

  - #define RANDOM_TASKS 4  :  Random Task의 개수

  - #define DECISION_TASK 1  :  Decision task의 개수

  - #define MSG_QUEUE_SIZE 4  :  Queue size

- INT8U const colors[4]   :   우선순위에 맞는 색깔을 저장한 배열

- 스케줄링을 위한 변수

  - INT8U const myMapTbl[]

  - INT8U const myUnMapTbl[]

  - INT8U myRdyTbl[8];

  - INT8U myRdyGrp;

- Random Task

  - INT8U err;  :  에러 코드

  - INT8U number;  :  난수 생성 후 저장

  - char *result;  :  ‘W’ 또는 ‘L’의 결과를 저장

  - char *data;  :  task 우선순위 정보

  - INT8U dispX;  :  출력할 값의 x좌표

  - INT8U dispY;  :  출력할 값의 y좌표

- Decision Task

  - INT8U err : 에러 코드

  - INT8U i : 반복문에 사용될 변수

  - INT8U idx : mailbox 배열에서 최소값을 갖는 가장 낮은 우선순위 인덱스

  - INT8U chk : message queue에서 최소값이 나왔는지 확인하는 변수

  - char *tmp : mailbox로부터 값을 char* 형으로 받아오는 변수

  - char W = 'W', char L = 'L' : mailbox로 보낼 결과 문자

  - INT8U values[4] : 각 task로부터 받아온 값을 저장한 배열

  - INT8U VAL : 각 task로부터 받아온 값 중 최소값을 저장할 변수

  - INT8U pX, INT8U pY : O(1) 스케줄링으로 VAL을 구하기 위해 사용될 변수

- 코드 진행

- 코드 실행 시 cmd를 입력 받는다. ( 1 : Mailbox  2 : Message Queue )

- 입력 받은 cmd에 따라 Mailbox 또는 Message Queue를 초기화한다.

- 1개의 Decision Task와 4개의 Random Task를 생성한다.

- 각 Random Task는 난수를 생성해 mailbox 또는 message queue에 보내고, Decision Task는 이를 기다린 뒤 값을 전달받아 저장한다.

- <Random Task>

- <Decision Task>

- Decision Task에서 O(1) 스케줄러를 이용해 최소값을 구한다.

- 각 task로부터 받은 값과 최소값을 비교해 같은 값을 가지는 가장 적은 인덱스(가장 높은 우선순위)에게만 W를, 나머지에게는 L를 보낸다.

- < Mailbox >                                             < Message Queue >

- 가장 빠른 최소값을 갖는 인덱스 idx 저장            최소값을 발견하면 W를 보냄과 동시에

- 후 W를 보내고, idx를 제외한 곳에 L을 보냄         chk 를 1로 바꿔 순서대로 확인하면서 보냄

- Random Task에서 W 또는 L을 받아와서 만약 W라면 해당 Task Number에 맞는 색으로 배경을 칠한다.

- < Mailbox >

- < Message Queue >

- 위 과정을 4초에 한번씩 반복한다.

결과

< Mailbox >					     < Message Queue >