REPORT

| Embedded System

| Event flag and Semaphore

| 컴퓨터정보공학과

| 12141540 박영창

내용

- 5주차 실습 강의 시간에는 Event flag, Semaphore 에 관해 배웠습니다.

- Semaphore

  - Semaphore는 여러 task에서 공유 자원( ex 전역변수 )를 사용할 때, 동시에 같은 자원이 사용되어 충돌이나 문제가 생기는 것을 방지하기 위해 사용하는 OS_EVENT * 형 변수로   uC/OS-II에서 이를 사용할 수 있는 함수를 제공한다.

  - 선언

    - OS_EVENT * Semaphore_name

- <설명>

- OS_EVENT * 형으로 선언

- <인자>

- Semaphore_name : 사용할 Semaphore 이름

  - 초기화

    - OS_EVENT * OSSemCreate(INT16U value)

- <설명>

- Semaphore를 만든다

- <인자>

- value : Semaphore의 초기값

  - Wait

    - Void OSSemPend(OS_EVENT * ptr, INT16U timeout, INT8U *err)

- <설명>

- Semaphore ptr로부터 신호를 받는다

- <인자>

- ptr : OSSemCreate()에 의해 만들어진 Semaphore 정보

- timeout : 대기시간

- err : 에러 코드

  - Signal

    - INT8U OSSemPost(OS_EVENT * ptr)

- <설명>

- Semaphore ptr에 신호를 전달한다

- <인자>

- ptr : OSSemCreate()에 의해 만들어진 Semaphore 정보

- Event flag

  - Task 간의 동기화(synchronization) 중에 Mailbox, Message Queue처럼 직접적으로 값을 전달하지는 못하지만, Semaphore처럼 신호를 전달할 수 있는 .서비스이다. Semaphore,와 달리 bit의 조합에 의해 동기화를 진행한다.

  - 선언

    - OS_FLAG_GRP *n_grp

- <설명>

- OS_FLAG_GRP * 형으로 선언

- <인자>

- n_grp : 사용할 flag 이름

  - 초기화

    - OS_FLAG_GRP * OSFlagCreate(OS_FLAGS f, INT8U *err)

- <설명>

- Event Flag를 만든다

- <인자>

- f : event flag의 초기값

- err : 에러 값

  - Wait

    - Void* OSFlagPend(OS_FLAG_GRP *p, OS_FLAGS f, INT8U opt, INT8U t, INT8U *err)

- <설명>

- Event Flag인 p에서 인자로 주어진 bit 의 조건(f, opt)이 만족될 때까지 대기한다

- <인자>

- p : OSFlagCreate()에 의해 만들어진 event flag 정보

- f : 비교하고자 하는 bit 값

- opt : 조건

- OS_FLAG_WAIT_CLR_ALL – f에 해당하는 모든 bit clear

- OS_FLAG_WAIT_CLR_ANY – f에 해당하는 어떤 bit clear

- OS_FLAG_WAIT_SET_ALL – f에 해당하는 모든 bit set

- OS_FLAT_WAIT_SET_ANY – f에 해당하는 어떤 bit set

- OS_FLAG_CONSUME – 조건이 만족되면 flag의 모든 bit clear

- t : 대기시간

- err : 에러 코드

  - Signal

    - OS_FLAGS OSFlagPost(OS_FLAG_GRP *p, OS_FLAGS f, INT8U opt, INT8U *err)

- <설명>

- Event Flag인 p에 주어진 bit 신호를 준다.

- <인자>

- p : OSFlagCreate()에 의해 만들어진 event flag 정보

- f : Set/Clear 시키고자 하는 bit

- opt : 실행할 작업

- OS_FLAG_SET : f에 해당하는 bit set

- OS_FLAG_CLEAR : f에 해당하는 bit clear

- err : 에러 코드

과제 목표

- 5개의 태스크 생성 ( 1 : decision , 4 : random )

- 4 개의 Random task에서 0에서 63까지 임의의 숫자를 1개씩 생성한다

- 4 개의 Random task는 Semaphore, Event Flag를 이용해 생성된 숫자를 충돌 없이 전역변수에 저장면서 신호를 Decision Task에 전달한다.

- Decision Task는 Semaphore, Event Flag를 이용해 충돌 없이 전역변수에 저장된 4 개의 숫자를 받아 가장 작은 숫자를 저장한 task의 인덱스 위치에 ‘W’라는 문자를 저장하고, 나머지에는 ‘L’이라는 문자를 저장한다. ( 숫자가 같을 경우는 높은 우선순위 task의 인덱스 위치에 저장한다. )

- ‘W’가 저장된 위치에 해당하는 task는 자신의 우선순위에 맞는 색깔로 화면을 칠한다

- 1 – Red	2 – Blue	3 – Green	4 – Brown

- 모든 task들은 4초간 쉬고 난 후에 위 과정을 반복한다.

문제 해결

- 변수

- 전역변수

  - Int send_array[]

생성된 난수를 저장할 전역변수 배열

  - char receive_array[]

최소값 결정 후 결과를 저장할 전역변수 배열

- Semaphore 선언

  - OS_EVENT *Sem

전역변수 보호를 위한 semaphore

- Event Flag 선언

  - OS_EVENT *s_grp

난수 생성, 저장 후 신호를 나타내는 flag

  - OS_EVENT *r_grp

최소값 결정, 결과값 저장 후 신호를 나타내는 flag

- 상수 define

  - #define N_RANDOM_TASKS 4  :  Random Task의 개수

  - #define N_DECISION_TASKS 1  :  Decision task의 개수

- INT8U const colors[4]   :   우선순위에 맞는 색깔을 저장한 배열

- 스케줄링을 위한 변수

  - INT8U const myMapTbl[]

  - INT8U const myUnMapTbl[]

  - INT8U myRdyTbl[8];

  - INT8U myRdyGrp;

- Random Task

  - INT8U i : 반복문을 위해 사용하는 변수

  - INT8U err;  :  에러 코드

  - INT8U number;  :  난수 생성

  - INT8U number_of_randomtask : task의 우선순위 번호

  - INT8U flagP : task 우선순위별로 OSFlagPost, OSFlagPend의 인자로 넘겨줄 bit

  - INT8U dispX;  :  출력할 값의 x좌표

  - INT8U dispY;  :  출력할 값의 y좌표

- Decision Task

  - INT8U err : 에러 코드

  - INT8U i : 반복문에 사용될 변수

  - INT8U chk : 최소값이 나왔는지 확인하는 변수

  - INT8U VAL : 각 task로부터 받아온 값 중 최소값을 저장할 변수

  - INT8U pX, INT8U pY : O(1) 스케줄링으로 VAL을 구하기 위해 사용될 변수

- 코드 진행

- Semaphore, Event Flag를 초기화한다.

- 1개의 Decision Task와 4개의 Random Task를 생성한다.

- 각 Random Task는 난수를 생성해 semaphore의 보호를 받으며 전역변수 배열에 저장하고, 그 다음에 flag에 각 task에 해당하는 bit를 set시키는 신호를 보낸 뒤 Decision Task에서 신호가 오기를 기다린다. 이 때, Decision Task는 모든 task에서 신호를 보내기를 기다린다.

- < task 1 : 0x01 (1)	task 2 : 0x02 (2)	task 3 : 0x04 (4)	task 4 : 0x08 (8) >

      - 모든 bit가 Set되는 상태 : 0x0F

- <Random Task>

- <Decision Task>

- Decision Task에서 Semaphore의 보호를 받으며 전역변수에 접근해 O(1) 스케줄러를 이용해 최소값을 구한다.

- Semaphore의 보호를 받으며 전역변수를 확인해 각 task에서 저장한 값과 최소값을 비교해 같은 값을 가지는 가장 적은 인덱스(가장 높은 우선순위)에게만 W를, 나머지에게는 L를 저장한다. 그 다음, 각 Random Task에 신호를 보낸다.

- Random Task에서 Semaphore의 보호를 받으며 결과값이 저장된 배열에 접근해 W 인지 L인지 확인한다. 만약 W라면 해당 Task Number에 맞는 색으로 배경을 칠한다.

- 위 과정을 4초에 한번씩 반복한다.

결과