REPORT

| Embedded System

| Event flag , Mutex , Message queue

| 컴퓨터정보공학과

| 12141540 박영창

내용

- 6주차 실습 강의 시간에는 mutex 에 관해 배웠습니다.

- Mutex

  - Mutex는 semaphore와 같은 동작원리이지만 공유 자원의 개수가 1개로 한정되어 있고, priority inversion을 막을 수 있는 기능 ( 현재 mutex를 소유한 task보다 우선순위가 높은 task가 mutex에 접근할 때 mutex를 소유한 task의 우선순위를 임시적으로 mutex 생성 시 설정된 우선순위로 높임으로써 구현 ) 이 내장되어 있다.

  - 선언

    - OS_EVENT * mutex

- <설명>

- OS_EVENT * 형으로 선언

- <인자>

- mutex : 사용할 mutex 이름

  - 초기화

    - OS_EVENT * OSMutexCreate(INT8U prio, INT8U *err)

- <설명>

- Mutex를 만든다

- <인자>

- Prio : 사용할 최상위 우선순위

- Err : 에러 코드

  - Wait

    - Void OSMutexPend(OS_EVENT * ptr, INT16U timeout, INT8U *err)

- <설명>

- Mutex ptr로부터 신호를 받는다

- <인자>

- ptr : OSMutexCreate()에 의해 만들어진 Mutex 정보

- timeout : 대기시간

- err : 에러 코드

  - Signal

    - INT8U OSMutexPost(OS_EVENT * ptr)

- <설명>

- Mutex ptr에 신호를 전달한다

- <인자>

- ptr : OSMutexCreate()에 의해 만들어진 Mutex 정보

과제 목표

- 4개의 task 생성 ( 1 개의 decision task , 3 개의 voting task )

- 3개의 voting task에서 O 또는 X 둘 중 하나의 문자를 생성한다.

- Decision task에서 3개의 voting task 중 master task를 임의로 선택한다.

- 위 두 과정을 event flag를 통해 동기화한다.

- 3 개의 voting task 중 master task가 아닌 task는 생성된 문자를 message queue를 사용해서 master task에 넘겨준다.

- Voting task 중 master task는 O 와 X 의 개수를 계산하고, 공유 변수에 mutex를 사용해 저장한다.

- Decision task는 event flag를 활용하여 3 개의 voting task 중 master task에서 flag를 활용하여 굥유 변수를 확인한다.

- O가 더 많다면 파란색 출력, X가 더 많다면 빨간색 출력

- 위 과정을 4초 간격으로 반복한다.

문제 해결

- 변수

- 전역변수

  - INT8U selectMasterTask

Master Task의 번호를 저장

  - INT8U o_cnt, x_cnt

O와 X의 개수를 저장

- Mutex 선언

  - OS_EVENT *mutex

전역변수 보호를 위한 mutex

- Event Flag 선언

  - OS_EVENT *s_grp

Master Task에서 O , X의 count를 체크했는지 여부를 나타내는 flag

  - OS_EVENT *m_grp

Voting Task에서 O , X를 생성했는지 여부를 나타내는 flag

  - OS_EVENT *n_grp

Decision Task에서 Master Task를 결정했는지 여부를 나타내는 flag

- Message Queue 선언

  - OS_EVENT  *MessageQueue

Void * MsgQueue_Table[N_VOTING_TASKS]

Master Task에게 O , X를 전달할 message queue

- 상수 define

  - #define N_VOTING_TASKS 3  :  Voting Task의 개수

  - #define N_DECISION_TASKS 1  :  Decision task의 개수

- Random Task

  - INT8U i : 반복문을 위해 사용하는 변수

  - INT8U err;  :  에러 코드

  - INT8U number;  :  난수 생성

  - INT8U number_of_votingtask : task의 우선순위 번호

  - INT8U flagP : task 우선순위별로 OSFlagPost, OSFlagPend의 인자로 넘겨줄 bit

  - INT8U dispX;  :  출력할 값의 x좌표

  - INT8U dispY;  :  출력할 값의 y좌표

  - INT8U cntO, cntX : O , X 의 개수를 저장

  - char vote : 각 voting task의 O 또는 X를 저장

  - char *tmp : message queue로부터 받아와 저장

- Decision Task

  - INT8U err : 에러 코드

  - INT8U i : 반복문에 사용될 변수

  - INT8U dispX;  :  출력할 값의 x좌표

  - INT8U dispY;  :  출력할 값의 y좌표

- 코드 진행

- Mutex , Message Queue , Event Flag를 초기화한다.

- 1개의 Decision Task와 4개의 Random Task를 생성한다.

- 각 voting task에서 O 인지 X인지를 결정한 다음 decision task에게 결정되었다는 신호를 보낸다 뒤 master task가 정해졌다는 신호가 오기를 기다린다.

- Decision Task에서 master task를 결정한 뒤 각 voting task에 신호를 보낸 뒤 master task에서 O와 X의 수를 구할 때의 신호를 기다린다..

- Master task가 아니라면 message queue로 vote 값을 전달한다.

- Master task라면 mutex의 보호를 받으며 message queue의 값들과 master task의 vote값을 확인해 O와 X의 수를 구한 뒤 전역변수에 저장하며 신호를 보낸다.

- Decision task에서 전역 변수에 있는 O와 X의 수를 확인해 알맞은 색을 칠한다.

- 4 초에 한번 위 과정을 반복한다.

결과